Техническое задание на изготовление вывесок

на транспортный и пешеходный КПП 7 площадки КИП «Мастер»

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС. руб. | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация |  | Визуализация |
| 1.1. | Вывеска на транспортное КПП | 1 | шт | 209000,00 | 14 300 х 900 мм – размер фасада. Необходимо будет произвести замеры перед изготовлением вывески.14 500 х 1450 мм – размер вывески. |  | Референс |
| 1.2. | Вывеска на пешеходный КПП | 1 | шт | 65000,00 | 5 100 х 800 мм размер фасада. Необходимо будет произвести замеры перед изготовлением вывески |  | Референс |
| Инициатор закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Контактный телефон |  |  |  |  | +7(8552) 53-48-42 |  |
| 2.3. | Контактный e-mail |  |  |  |  | tender@kipmaster.ru |  |

1.  Вывеска на транспортный КПП

| Текущее состояние |  |
| --- | --- |
| Макет вывески | Макет будет предоставлен заказчиком. Включает в себя эмблему логотипа КИП «Мастер» и надпись КАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК МАСТЕР на двух языках. |
| Размеры вывески | 14 300 х 900 мм – размер фасада. Необходимо будет произвести замеры перед изготовлением вывески. 14 500 х 1450 мм – размер вывески. |
| Метод изготовления | Синий глянцевый алюминиевый композит 3 мм с минимальным количеством соединений на лицевой части (обусловленных только ограничением в размере материалов), полноцветная печать на пленке ORACAL (белые буквы и логотип, недопустимы швы и стыки на буквах), оклейка. На металлическом каркасе из профильной трубы с укосиной. |
| Монтаж | Монтаж вывески по адресу Моторная, 15а, транспортный КПП. Изготовление металлической рамы, доставка, подъем и монтаж осуществляются силами исполнителя и входят в стоимость изготовления вывески. |
| Освещение | Светодиодные уличные прожекторы на металлических трубах холодного белого света достаточной мощности (30-50 Вт) в количестве 7 шт. с коробкой и проводами. Подключается к ближайшей точке питания силами исполнителя. |
| Гарантия | 2 года с момента монтажа на все элементы конструкции вывески и освещения. |
| Референс | 14 500 мм 1450 мм |

2. Вывеска на пешеходный КПП

| Текущее состояние |  |
| --- | --- |
| Макет вывески | Макет будет предоставлен заказчиком. Включает в себя эмблему логотипа КИП «Мастер» и надпись КАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК МАСТЕР. |
| Размеры вывески | 5 100 х 800 мм размер фасада. Необходимо будет произвести замеры перед изготовлением вывески. |
| Метод изготовления | Синий глянцевый алюминиевый композит 3 мм с минимальным количеством соединений на лицевой части (обусловленных только ограничением в размере материалов), полноцветная печать на пленке ORACAL (белые буквы и логотип, недопустимы швы и стыки на буквах), оклейка. |
| Монтаж | Монтаж вывески по адресу Моторная, 15а, транспортный КПП. Изготовление, доставка, подъем и монтаж осуществляются силами исполнителя и входят в стоимость изготовления вывески. |
| Освещение | Светодиодные уличные прожекторы на металлических трубах холодного белого света достаточной мощности (20-50 Вт) в количестве 4 шт. с коробкой и проводами. Подключается к ближайшей точке питания силами исполнителя. |
| Гарантия | 2 года с момента монтажа на все элементы конструкции вывески и освещения. |
| Референс | 800 мм 5100 мм |

Согласовано:

Начальник бюро PR и маркетинга			     			О.В. Калинина